Spis treści (Table of Contents)

- Wprowadzenie

  - 1.1 Poufność

  - 1.2 Cel

  - 1.3 Odniesienia

  - 1.4 Skróty

- Podstawy

  - 2.1 Instalacja

  - 2.2 Przebieg programowania

  - 2.3 Ustawienia

    - 2.3.1 Program

    - 2.3.2 Dane systemowe

    - 2.3.3 FSC

    - 2.3.4 Opcje

    - 2.3.5 Połączenia

    - 2.3.6 Proxy

    - 2.3.7 Aplikacje zewnętrzne

    - 2.3.8 ODX

    - 2.3.9 Uwierzytelnianie

    - 2.3.10 Serwer bezpieczeństwa

  - 2.4 Konfiguracja widoku osobistego

  - 2.5 Konfiguracja aplikacji zewnętrznych

  - 2.6 Właściwości systemu

- Tworzenie i importowanie kontenera komponentów PDX

- Tworzenie TAL

  - 4.1 Ręczne tworzenie w edytorze TAL

  - 4.2 Automatyczne obliczanie TAL

  - 4.3 Generowanie TAL w PDX-Charger

  - 4.4 Tworzenie TAL z BLUP/FLUP

- Łączenie

  - 5.1 Nawiązywanie połączenia

  - 5.2 Wybór TargetSelector

  - 5.3 Wybór interfejsu fizycznego

  - 5.4 Wybór parametrów pojazdu

  - 5.5 Test połączenia

  - 5.6 Serwer HTTP

- Wykonywanie TAL

- Kodowanie

  - 7.1 Przygotowanie

  - 7.2 Odczyt danych kodowania

  - 7.3 Wykonanie kodowania

  - 7.4 Dodatkowe funkcje

  - 7.5 Porównanie i określenie CAF

  - 7.6 Tryb wsadowy

- Funkcje specjalne dla ECU L4

- Odzyskiwanie danych indywidualnych

  - 9.1 IDBackup

  - 9.2 IDRestore

- OBD-CVN

- VCM (Zarządzanie konfiguracją pojazdu)

- KDS (Ochrona przed kradzieżą komponentów)

- Generowanie danych testowych FAT / AMTS

- SFA i tryb zabezpieczony ECU

- Zarządzanie certyfikatami

- Anflash

- FSC

- Edytory

- 18.1 Praca w edytorach/przeglądarkach

- 18.2 Tworzenie i edycja SVT

- 18.3 Edycja FA/FP

- 18.4 Edycja sekwencji SWE (SWESEQ)

- 18.5 Edycja kodów aktywacyjnych (FSC)

- 18.6 Przeglądanie CAF (Coding Application Files)

- 18.7 Edycja list danych funkcji (FDL)

- 18.8 Przeglądanie plików logów

- 18.9 TALSTATUS-Viewer

- Logowanie do systemów backend BMW

- Tryb wsadowy

- 20.1 Informacje ogólne

- 20.2 Przegląd poleceń

- 20.3 Anflash

- 20.4 Kodowanie

- 20.5 CVN / OBD

- 20.6 Odczyt danych

- 20.7 SVT

- 20.8 Tryby ECU / SFA / LCS

- 20.9 Tryb wsadowy klient-serwer

- 20.10 Konwersja FA

- 20.11 FV ExecuteFV

- 20.12 Kontenery PDX

- 20.13 Proxy

- 20.14 FSC / SWT

- 20.15 Przetwarzanie TAL

- 20.16 Obliczanie TAL

- 20.17 TSL

- 20.18 VCM

- 20.19 Zarządzanie certyfikatami

- 20.20 Parametry połączenia

- Kody zwrotne

1.1. Poufność

- Niniejszy podręcznik przeznaczony jest wyłącznie dla osób bezpośrednio uczestniczących w projekcie. Jakiekolwiek przekazywanie tej dokumentacji, w szczególności partnerom kontraktowym spoza Grupy BMW, musi zostać uzgodnione z odpowiedzialnym kierownikiem projektu i musi być zgodne z regulacjami oraz zapisami umowy o poufności zawartej w kontrakcie rozwojowym.

1.2. Cel

- Dokument ten stanowi instrukcję obsługi użytkownika E-Sys, opisującą wszystkie dostępne funkcjonalności (zarówno GUI, jak i tryb wsadowy), w tym proces programowania jednostek sterujących ECU za pomocą E-Sys. W przypadku użycia do programowania zakłada się, że odpowiednie jednostki oprogramowania (SWE) zostały już utworzone za pomocą narzędzia SWE-Generator. Obsługa SWE-Generatora została opisana w dokumencie [SWEGEN].

1.3. Odniesienia

| Odniesienie | Wersja | Data | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [LH_FP_SWL] | 9 | 18.04.2008 | LH „FP Część 2 Logistyka oprogramowania”, dostępne w systemie SAP | Dr Olaf Kluge, BMW |
| [FA_GEN] | 4 | 02.07.2009 | FA-Generator, dostępny na GIS w folderze „BMW Standard Tools Entwicklung / Standard Tools / Datei-Generatoren und Vorlagen / FA-Generator (L6) / Applikation” | Markus Wolf, BMW |
| [SWEGEN] | 3.3 | 02.05.2024 | Instrukcja obsługi SWE-Generatora, dostępna na portalu B2B: b2b.bmwgroup.net/... | CTW |

1.4. Skróty

- Pełniejsza lista skrótów i akronimów BMW wraz z ich znaczeniem dostępna jest pod adresem:
https://translator.bmwgroup.net/translate/acronym

- Przykładowe skróty:

- AmTS – Automotive Test-Suite

- BTLD – Bootloader

- CAF – Coding Application File

- CPS – Kodierprüfstempel (Stempel potwierdzający kodowanie)

- ECU – Electronic Control Unit (Jednostka sterująca)

- FA – Fahrzeug-Auftrag (Zlecenie pojazdu)

- FDL – Funktionsdatenliste (Lista danych funkcji)

- FSC – Freischaltcode (Kod aktywacyjny)

- GUI – Graphical User Interface (Graficzny interfejs użytkownika)

- KDS – Komponenten Diebstahl Schutz (Ochrona przed kradzieżą komponentów)

- ODX – Open Diagnostic Data Exchange

- PDX – Packed ODX

- PSdZ – Programmiersystem der Zukunft (System programowania przyszłości BMW)

- SFA – Secure Feature Activation (Zabezpieczona aktywacja funkcji)

- SVT – System Variant Table (Tabela wariantów systemu)

- SWE – Softwareeinheit (Jednostka oprogramowania)

- TAL – Transaktionsliste (Lista transakcji)

- VCM – Vehicle Configuration Management (Zarządzanie konfiguracją pojazdu)

- VIN – Vehicle Identification Number (Numer identyfikacyjny pojazdu)

- ZGW – Zentrales Gateway (Centralna brama komunikacyjna)

Rozdział 2. Podstawy

2.1. Instalacja

- Od wersji 22.06.XX E-Sys jest zawsze instalowany w katalogu C:\EC-Apps\E-Sys. Wynika to z faktu, że dla tej ścieżki utworzono osobną regułę zapory systemu Windows, aby umożliwić programowanie przez HTTP. Jeśli katalog instalacyjny zostanie ręcznie zmieniony, nie można zagwarantować poprawnego działania procesu programowania HTTP.

2.2. Przebieg programowania

- Aby zaprogramować jednostkę ECU za pomocą E-Sys, należy wykonać następujące kroki:

- Utworzenie kontenera komponentów PDX:

  - Załadowanie szablonu PDX

  - Utworzenie wariantów ECU i dodanie oprogramowania (bootloader, aplikacja, dane kodowania) jako jednostek SWE

  - Dodanie plików konfiguracyjnych (mapowanie, sekwencja itd.)

  - Zapisanie kontenera komponentów

- Import kontenera komponentów do PSdZ

- Utworzenie listy transakcji (TAL) określającej działania do wykonania przez system programowania

- Połączenie z ECU

- Wykonanie TAL (programowanie obrazu oprogramowania do ECU)

2.3. Ustawienia

- Wszystkie ustawienia programu i użytkownika można zmieniać w menu „Options → Settings”. Informacje systemowe są zapisywane w pliku:

<E-Sys_installation>\config\Esys.properties

- Ustawienia użytkownika są zapisywane w:

C:\Documents and Settings\<login>\Esys\EsysUser.properties

- Można również ręcznie edytować te pliki, szczególnie w przypadku użytkowników korzystających z trybu wsadowego (bez GUI).

2.3.1. Program

- Ustawienia globalne w zakładce „Program”:

- Katalogi:

  - Data: katalog danych E-Sys (domyślnie C:\Data)

  - PSdZ-Data: katalog danych PSdZ (domyślnie C:\Data)

  - NCD-Root: katalog danych kodowania (domyślnie C:\Data\CAF\NCD)

- Język:

  - Niemiecki / Angielski

- Logowanie:

  - Poziom logowania (np. DEEP_TRACE, INFO, WARN)

  - Automatyczne usuwanie starych logów przy starcie

2.3.2. Dane systemowe

- Ustawienia identyfikujące środowisko programowania:

- TesterApplyIdentifier: identyfikator testera (np. dostawca systemu, RSU, fabryka)

- ProgrammingDeviceType: typ urządzenia programującego (stała wartość 0x01)

- ProgrammingDeviceSerialNo: numer seryjny urządzenia

- BusPriority: priorytet magistrali

- FingerprintID: identyfikator odcisku (np. ID fabryki, dostawcy, dealera)

2.3.3. FSC

- Ustawienia kodów aktywacyjnych:

- Weryfikacja FSC: można wyłączyć dla poprawy wydajności

- Certyfikat FSC: ścieżka do certyfikatu, który może być zapisany razem z FSC

- Okresowa kontrola: dodatkowa kontrola statusu FSC

2.3.4. Opcje

- Przykładowe ustawienia:

- Pokazywanie komunikatu po anulowaniu operacji

- Zapytanie o zapis zmian przy przełączaniu modułu

- Automatyczna aktualizacja VCM po wykonaniu TAL

- Ostrzeżenie przed generowaniem TAL w PDX-Charger

- Sprawdzenie dostępności oprogramowania przed wykonaniem TAL

- Automatyczna aktualizacja MSM po TAL

- Pokazywanie komunikatu po nawiązaniu połączenia

- Ostrzeżenie o zamknięciu innych aplikacji przy starcie

- Pokazywanie zwiniętej struktury SVT

- Usuwanie listy ostatnio otwartych plików przy starcie

- Użycie zmiennej środowiskowej SOURCE_DATE_EPOCH jako znacznika czasu

2.3.5. Połączenia

- Ustawienia połączeń:

- Timeout transmisji

- Porty dla połączeń ICOM i HTTP

- Maksymalna przepustowość HTTP

- Offset dla połączeń VCPI

2.3.6. Proxy

- Możliwość ustawienia serwera proxy dla komunikacji z systemami zewnętrznymi (np. SWL-Cockpit, SFA-Backend). Obsługiwane jest tylko uwierzytelnianie typu BASIC.

2.3.7. Aplikacje zewnętrzne

- Można zdefiniować zewnętrzny edytor i przeglądarkę do otwierania plików bezpośrednio z E-Sys.

2.3.8. ODX

- Ustawienia ścieżki do reguł sprawdzających poprawność kontenerów ODX oraz maksymalny rozmiar dokumentacji komponentów.

2.3.9. Uwierzytelnianie

- Import certyfikatów klienta dla komunikacji z backendami (CBB, SFA, SWL-SEC). Możliwość wygenerowania pliku CSR (Certificate Signing Request).

2.3.10. Serwer bezpieczeństwa

- Możliwość dodania, edycji i usunięcia adresów URL backendów (SFA, CBB). Ustawienia retry, timeout i opóźnień między próbami.

2.4. Konfiguracja widoku osobistego

- Użytkownik może skonfigurować własny widok, wybierając elementy z innych widoków i zapisując je jako „Personal View”.

2.5. Konfiguracja aplikacji zewnętrznych

- Dodawanie aplikacji zewnętrznych (np. edytorów, przeglądarek) do uruchamiania z poziomu E-Sys.

2.6. Właściwości systemowe

- Przykładowe właściwości możliwe do ustawienia w pliku Esys.properties:

- User.Home: ścieżka domowa użytkownika

- Path.Home: katalog danych E-Sys

- HttpUpdate.ServerPort: port serwera HTTP

- language: język aplikacji (en lub de)

- ProgrammingSequenceUseCase: typ sekwencji programowania (DEVELOPMENT, DEALER, PLANT, RSU)

Rozdział 3. Tworzenie i importowanie kontenera komponentów PDX

3.1. Ładowanie szablonu PDX

- Aby utworzyć kontener komponentów, należy najpierw załadować aktualny szablon PDX w module Data Handling → PDX Charger.

- 🔹 Aktualny szablon PDX można uzyskać za pośrednictwem SWL-Cockpit.

- Podczas ładowania PDX, E-Sys zapyta, czy użytkownik chce zapisać zawartość pliku PDX po jego rozpakowaniu.

- Jeśli wybierzesz Tak, folder z rozpakowaną zawartością zostanie zachowany po zamknięciu E-Sys, co przyspieszy ponowne ładowanie.

- Jeśli wybierzesz Nie, folder zostanie usunięty po zamknięciu E-Sys.

- Jeśli folder z rozpakowaną zawartością już istnieje, pojawi się pytanie, czy chcesz go użyć. Wybór Tak spowoduje jego załadowanie, a Nie – usunięcie i ponowne rozpakowanie PDX.

3.2. Przypisanie głównych serii (BRV)

- Od wersji E-Sys 3.15 można przypisać serie (BRV), dla których kontener PDX ma być ważny. Wybór dostępnych serii zależy od używanego szablonu PDX. Serię wybiera się w osobnym oknie dialogowym po kliknięciu przycisku „Edit”.

3.3. Dodawanie oprogramowania ECU

- W strukturze folderów szablonu PDX można tworzyć nowe warianty ECU poprzez menu kontekstowe (prawy klik).

- Wariant ECU musi być przypisany do wariantu bazowego.

- Nazwa wariantu ECU musi kończyć się na „EV”.

- Dla Smart Actuators (SMAC) nie ma wariantu bazowego – nazwa jest dowolna, ale po dodaniu pliku BTLD musi odpowiadać nazwie komponentu EE.

- Do wariantu bazowego dodaje się jednostki SWE (bootloader, aplikacja, dane kodowania) poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na element SWE i wybór „Add”.

- 🔹 Do kontenera można dodawać tylko pliki SWE w formacie BSW.

3.3.1. Pliki kodowania CAF (Coding Application Files)

- Pliki CAF nie są przypisane do konkretnego wariantu ECU, lecz dodawane pod elementem CAF. Podobnie pliki SVT (stan docelowy komponentu) dodaje się pod elementem SVT. Pliki konfiguracyjne (np. mapowanie, sekwencje) dodaje się pod elementem Config.

3.4. Dodawanie plików BLUP/FLUP i BLUMap

- Pliki BLUP/FLUP dodaje się do wariantu ECU podobnie jak BTLD. Jeśli wariant zawiera BLUP/FLUP, można dodać plik BLUMap przez menu kontekstowe wariantu bazowego.

- 🔹 Nazwa pliku BLUMap powinna mieć format: blumap_<nazwa wariantu bazowego>_<nazwa komponentu EE>.xml

- Po dodaniu BLUMap pojawia się w strukturze pod Config/blumaps, a nie pod ECU. Informacja „Bootloader map available: yes” potwierdza obecność BLUMap.

3.5. Dodawanie dokumentów użytkownika

- Można dodawać dokumenty użytkownika (np. instrukcje, TAL) przez menu kontekstowe węzła DOC. Dokumenty są zapisywane jako archiwum ZIP o nazwie <nazwa komponentu>_Doku.zip.

- 🔹 Domyślny limit rozmiaru ZIP to 1 MB (można zmienić w ustawieniach ODX).

3.6. Ustawienie kolejności programowania

- Poprzez dodanie pliku sekwencji (SWESEQ) można określić kolejność programowania jednostek SWE. Plik musi mieć nazwę zgodną z formatem:
sweseq_<BootloaderID>.xml.xxx_yy_zzz

- Plik dodaje się pod węzłem Config. Edytor SWESEQ w E-Sys umożliwia jego tworzenie.

- 🔹 Jeśli plik zawiera cykliczne zależności („A przed B” i „B przed A”), programowanie zostanie przerwane.

3.7. Zapis kontenera komponentów

- Po dodaniu wszystkich wariantów ECU i plików konfiguracyjnych należy zapisać kontener za pomocą „Save as”, aby nie nadpisać szablonu.

Zasady nazewnictwa kontenera:

- Format: <Komponent_EE>__<tekst_dowolny>.<wersja>.pdx

- Wersja: trzy liczby od 0 do 255, np. 003_004_000

- Przykład poprawnej nazwy: ZBE__04__F001.003_004_000.pdx

3.8. Sprawdzanie poprawności – ODX Checker

- Po zapisaniu kontenera można go sprawdzić pod kątem poprawności formalnej za pomocą ODX Checker. Reguły są kopiowane do C:\Data\Rules podczas instalacji E-Sys.

- 🔹 E-Sys zawiera reguły ODX opracowane dla BMW oraz zakupione w ramach pakietu ASAM.
🔹 Użytkownicy spoza BMW muszą zakupić licencję ASAM lub usunąć plik asamrules.jar.

3.9. Import kontenera komponentów do PSdZ

- Aby użyć kontenera w E-Sys, należy go zaimportować do systemu programowania PSdZ za pomocą przycisku „Import into PSdZ”.

- Można nadać nazwę projektu inną niż nazwa kontenera. Jeśli kontener jest ważny dla wielu serii, PSdZ utworzy projekt dla każdej z nich.

- 🔹 Jeśli pierwsze 4 znaki nazwy projektu nie odpowiadają serii, zostanie ona dodana automatycznie.

Rozdział 4. Tworzenie TAL

- Aby zaprogramować ECU, E-Sys potrzebuje listy transakcji – TAL (Transaktionsliste). TAL można:

- utworzyć ręcznie w edytorze TAL,

- obliczyć automatycznie w module „TAL-Calculating”,

- wygenerować na podstawie wariantu ECU w module PDX-Charger.

- 🔹 Zaleca się automatyczne obliczanie TAL na podstawie SVT-Actual i SVT-Target lub wariantu ECU z odczytem SVT – zapewnia to kompletność i poprawność.

4.1. Ręczne tworzenie w edytorze TAL

- W edytorze TAL można utworzyć pusty TAL przez „File → New” lub otworzyć istniejący przez „File → Open”.

- Każda linia TAL musi mieć unikalny identyfikator (TalLine), nazwę wariantu bazowego ECU oraz adres diagnostyczny (hex).

Elementy podstawowe linii TAL:

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| TalLine | Unikalny identyfikator |
| BaseVariant | Wariant bazowy ECU |
| DiagAddress | Adres diagnostyczny ECU (hex) |

- Do każdej linii TAL dodaje się jednostki SWE poprzez transakcje (np. SWDeploy, CDDeploy, BLFlash).

Kategorie transakcji:

| Kategoria | Opis |
| --- | --- |
| SWDeploy | Programowanie aplikacji i danych (SWFL) |
| CDDeploy | Programowanie danych kodowania (CAFD) |
| BLFlash | Programowanie bootloadera (BTLD/FLSL) |

- 🔹 Jeśli wersje jednostek SWE w TAL nie zgadzają się z nazwami plików, programowanie zostanie przerwane.

- Dodatkowo należy uzupełnić listy InstalledEcuList_Actual i InstalledEcuList_Target – czyli ECU zainstalowane przed i po wykonaniu TAL.

- 🔹 Przy kodowaniu (CD-Deploy) należy podać pełną listę ExpectedSGMIDs – wszystkie identyfikatory SGBM obecne na ECU.

4.1.1. GUI – Interfejs użytkownika

Elementy GUI:

- Expand Tree – rozwija drzewo TAL

- Collapse Tree – zwija drzewo

- TAL-Execution – przekazuje TAL do modułu wykonania

- Find Text – wyszukiwanie tekstu w drzewie

- Filter – aktywacja filtra i wybór elementów do filtrowania

4.2. Automatyczne obliczanie TAL

- W module „TAL calculation” TAL można obliczyć na podstawie SVT-Actual i SVT-Target.

- Różnice między SVT są oznaczone kolorami:

- niebieski – stan aktualny,

- czerwony – stan docelowy.

- Można załadować dodatkowy filtr TAL, który wpływa na strategię obliczania TAL.

Elementy GUI:

- Vehicle Order – zlecenie pojazdu (FA)

- SVT Actual – aktualna tabela wariantów systemu

- SVT Target – docelowa tabela wariantów

- TAL Filter – filtr transakcji

- IDBackup / IDRestore – odzyskiwanie danych indywidualnych

- TAL Calculation – obliczanie TAL

- Execute – wykonanie TAL

- 🔹 TAL można obliczyć tylko przy aktywnym połączeniu z pojazdem.

4.2.1.1. Ładowanie SVT Actual

- Cztery sposoby:

- Read (ECU) incl. Smart Actuators – odczyt z ECU z uwzględnieniem Smart Actuators

- Read (ECU) without Smart Actuators – bez Smart Actuators

- Read (VCM) – odczyt z VCM

- Load – załaduj z pliku

4.2.1.2. Ładowanie SVT Target

- Pięć sposobów:

- Z KIS – wymaga zaimportowanego kontenera I-Step

- Z SVK preview (SWL-Cockpit) – wymaga danych: adres diagnostyczny, FA, BNTN

- Z aktualizacji SVT – aktualizacja SVT-Actual na podstawie kontenera komponentów

- Z pliku

- Z VCM

4.2.1.3. Definicja filtra TAL

- Filtr TAL wpływa na strategię obliczania TAL – można go utworzyć w edytorze TALFILTER.

Opcje filtra dla transakcji:

| Opcja | Opis |
| --- | --- |
| Empty | zależy od różnic SVT |
| Allow | dozwolone, zależy od SVT |
| Prohibit | zabronione |
| Force | wymuszone wykonanie |

4.2.1.4. Start obliczania TAL

- Po załadowaniu SVT-Actual i SVT-Target kliknij „Calculate”, aby wygenerować TAL.

- Opcje:

- Include ECUs from SVTtarget only – uwzględnia tylko ECU z SVT-Target

- With Mirror-Protocol – uwzględnia protokół lustrzany

4.2.2. Tryb wsadowy

- Polecenia wsadowe związane z obliczaniem TAL opisane są w sekcji Batch.

4.3. Generowanie TAL w PDX-Charger

- Można wygenerować TAL bez SVT, bezpośrednio z danych kontenera PDX. TAL można wygenerować dla całego kontenera lub konkretnego wariantu ECU.

- 🔹 TAL generowany w PDX-Charger zawiera tylko niezbędne transakcje.

4.4. Tworzenie TAL z BLUP/FLUP

4.4.1. Automatyczne obliczanie w module TAL calculation

- Wymaga:

- SVT zawierającego BLUP/FLUP

- BLUMap w projekcie

4.4.2. Automatyczne obliczanie w PDX-Charger

- 🔹 Nieobsługiwane – brak danych o stanie ECU.

4.4.3. Ręczne tworzenie TAL z BLUP/FLUP

- Kroki:

- Utwórz linię TAL z transakcją BLFlash

- Usuń domyślny wpis BLFlashTA

- Dodaj nowy BLFlashTA z pliku BLUP

Rozdział 5. Łączenie

5.1. Nawiązywanie połączenia

Niektóre funkcje E-Sys, takie jak programowanie czy kodowanie ECU, wymagają aktywnego połączenia z pojazdem lub danymi PDX. Połączenie można nawiązać klikając przycisk „Establish connection” na pasku narzędzi.

Okno dialogowe połączenia podzielone jest na trzy sekcje:

- Target (Cel) – wybór projektu i informacji o pojeździe

- Interface (Interfejs) – wybór fizycznego interfejsu komunikacyjnego

- Vehicle-specific parameters (Parametry pojazdu) – dodatkowe informacje o pojeździe

Po wybraniu projektu i interfejsu kliknij „Connect”, aby nawiązać połączenie. Po udanym połączeniu w pasku statusu pojawi się wybrany cel.

5.2. Wybór TargetSelector

Każdy TargetSelector składa się z dwóch części:

- Project – dane z zaimportowanego kontenera PDX

- VehicleInfo – sposób połączenia (bezpośrednie lub przez gateway)

Dla każdego kontenera dostępne są dwa TargetSelector:

- jeden dla połączenia przez gateway

- drugi dla połączenia bezpośredniego (z końcówką „_DIRECT”)

5.2.1. Połączenie przez gateway

Wybierz połączenie przez gateway, jeśli pomiędzy testerem a ECU znajduje się jednostka gateway (np. ZGW). Gateway przekierowuje komunikację diagnostyczną.

🔹 Wybierz VehicleInfo bez końcówki „_DIRECT”.

5.2.2. Połączenie bezpośrednie

W przypadku bezpośredniego połączenia tester łączy się bezpośrednio z ECU (np. przez CANCard, CANCase).

🔹 Wybierz VehicleInfo z końcówką „_DIRECT”.

5.3. Wybór interfejsu fizycznego

W dolnej części okna dialogowego wybierz interfejs sprzętowy:

5.3.1. Połączenie przez Ethernet

Można połączyć się przez Ethernet na dwa sposoby:

- 5.3.1.1. Przez adres gateway (URL)

Podaj adres IP gatewaya w formacie:
tcp://<adres_IP>:<port>
Np. tcp://169.254.47.11:6801

🔹 Port 6801 odpowiada protokołowi HSFZ. Inne protokoły używają innych portów.

Można też użyć nazwy hosta zamiast IP, np.:
tcp://diagadr10bmwvin00000000000000000.muc:6801

- 5.3.1.2. Przez numer VIN

Po kliknięciu „Refresh” E-Sys wykryje dostępne pojazdy i wyświetli ich VIN-y. Wybierz VIN z listy, aby nawiązać połączenie.

5.3.2. Połączenie przez ICOM

ICOM może przekazywać dane do pojazdu przez D-CAN lub Ethernet.

- 5.3.2.1. ICOM/D-CAN

Wymaga specjalnego firmware. Port: 52410 (czyli 50000 + 10 * 0xF1)

- 5.3.2.2. ICOM/Ethernet

Port: 50000 + 10 * <adres diagnostyczny gatewaya>
Np. dla adresu 0x10: 50000 + 10 * 16 = 50160

5.3.3. Połączenia bezpośrednie

Wybierz „Connection via bus”, a następnie magistralę (np. FA_CAN) i interfejs (np. VECTOR_DIRECT).

🔹 Przed programowaniem należy przypisać sterownik „ProDiaS-CAN-Driver CAN 1” do używanego kanału CAN.

5.4. Wybór parametrów pojazdu

W oknie dialogowym można podać:

- Serię modelową

- I-step (etap integracji)

Format I-step: S15-03-505
Jeśli pola są puste, pojawi się ostrzeżenie, ale połączenie nadal można próbować nawiązać.

🔹 Zaleca się odczytanie parametrów z VCM, aby użyć właściwych danych z szablonu PDX.

5.5. Test połączenia

Po nawiązaniu połączenia zaleca się odczyt SVT z pojazdu (np. w module „Comfort Mode → TAL-Calculating”). Jeśli połączenie działa, konfiguracja ECU zostanie wyświetlona. W przypadku błędu należy sprawdzić ustawienia połączenia.

5.6. Serwer HTTP

Po nawiązaniu połączenia E-Sys uruchamia wewnętrzny serwer HTTP, jeśli:

- HttpUpdate.Activation = true

- Typ połączenia to: gateway URL, ICOM/Ethernet, ICOM/VCPI, VIN lub BUS

🔹 ICOM/CAN nie uruchamia serwera.

Domyślny port: 8888
Można go zmienić przez HttpUpdate.ServerPort (np. 8080). Dozwolone wartości: 8000, 8080, 8888 lub 12000–13000.

Rozdział 6. Wykonywanie TAL

- Moduł TAL-Processing służy do wykonania listy transakcji (TAL), czyli zestawu działań do przeprowadzenia na ECU, systemie ECU lub całym pojeździe.

- TAL może pochodzić:

- z pliku,

- z innego modułu E-Sys.

- Każdy TAL musi zawierać co najmniej jedną linię TAL, a maksymalnie jedną linię dla każdego ECU i kategorii transakcji.

- 🔹 Jeśli TAL zawiera operacje związane z wymianą sprzętu, pojawi się komunikat z możliwością wykonania kopii zapasowej danych indywidualnych ECU.

6.1. Procedura ogólna

- Aby rozpocząć przetwarzanie TAL, należy:

- Załadować poprawny plik TAL (przycisk „…”)

- W razie potrzeby podać informacje o tokenach (patrz sekcja 6.2)

- Podać numer VIN pojazdu (można odczytać z FA lub VCM)

- Uruchomić proces (przycisk „Start”)

- Opcjonalnie można podać SVT, który zostanie zapisany jako SVT docelowy w VCM (jeśli VCM obsługuje wersję SVT 6 lub wyższą).

- 🔹 Jeśli TAL zawiera transakcje kodowania, wymagany jest FA w wersji 3 – sam VIN nie wystarczy.

Przyciski sterujące:

- Start – uruchamia przetwarzanie TAL i przełącza do panelu monitorowania

- Stop – przerywa proces

- Check SWE availability – ręczne sprawdzenie dostępności jednostek SWE

- Check programming protection – sprawdzenie, czy wymagane są tokeny zabezpieczające

- Details – przejście do modułu „TALSTATUS Viewer”

6.2. Ochrona programowania (Programming Protection)

- Od SP25 wprowadzono mechanizm ochrony programowania, który wymaga autoryzacji (tokenów) dla niektórych operacji.

- Basic Protection – dla ECU w trybie serwisowym (Field Mode)

- Plus Protection – dla ECU w trybie fabrycznym (Plant Mode)

- Tokeny mogą być:

- generowane automatycznie (jeśli skonfigurowano backend i certyfikat klienta),

- pozyskiwane ręcznie (przez plik żądania i odpowiedź z backendu).

- 🔹 Można kontynuować proces nawet jeśli nie wszystkie ECU odpowiedziały – wymaga ustawienia TalExecution.param.flashProtectionPlusOptimistic=true w pliku Esys.properties.

6.2.1. Sprawdzenie ochrony programowania

- Kliknięcie „Check programming protection” pokaże, które ECU wymagają tokenów. Jeśli nie są wymagane, pojawi się komunikat informacyjny.

6.2.1.1. Ręczne tworzenie żądania tokena

- Można utworzyć plik żądania dla tokena Basic (JSON) lub Plus (XML), który należy przesłać do backendu (np. przez portal B2B), aby otrzymać plik tokena.

6.2.1.2. Załaduj plik tokena

- Po otrzymaniu pliku tokena można go załadować przez przycisk „…”. Token zostanie użyty automatycznie podczas przetwarzania TAL.

6.2.2. Moduł ochrony programowania

- Umożliwia odczyt statusu ochrony programowania dla wybranych ECU. Wymaga załadowania SVT. Można wybrać pojedyncze ECU lub wszystkie.

6.3. Protokół lustrzany (Mirror Protocol)

- Stosowany dla ECU z SP2025. Wymaga tokenów programowania.

- Transakcje:

- ecuPoll

- ecuActivate

- ecuMirrorDeploy

- Wymagane tokeny:

- Unsigned Token – zawsze wymagany

- Signed Token / SFA Token / Plant Mode Token – zależnie od trybu

6.3.1. Programowanie delta SWE

- Delta SWE to różnica między wersjami jednostek SWE. Zamiast pełnego pliku, przesyłana jest tylko różnica.

- Wymagania:

- Aktywacja opcji „Enable Delta SWE flash”

- Obecność plików delta w kontenerze

- Możliwość ustawienia useDeltaSwe="true" lub false w TAL

6.3.2. Token podpisany (Signed Token)

- Jeśli ECU nie wymaga podpisanego tokena, można użyć tokena niepodpisanego. E-Sys może automatycznie wygenerować taki token, jeśli nie został załadowany.

6.3.3. Token SFA

- Wymaga tokena SFA z identyfikatorem funkcji dla protokołu lustrzanego. Token ładowany przez przycisk „…”.

6.3.4. Tryb fabryczny (Plant Mode)

- Wymaga tokena trybu fabrycznego. Może być załadowany ręcznie lub automatycznie z backendu (jeśli dostępny).

6.3.5. Brak uwierzytelnienia

- Jeśli nie jest wymagane uwierzytelnienie, można wybrać tę opcję. Token niepodpisany może być użyty, ale nie jest obowiązkowy.

6.4. Programowanie częściowe (Partial Programming)

- W zakładce „ECU” można wykluczyć wybrane ECU lub klasy transakcji z przetwarzania TAL.
Macierz pokazuje, które transakcje są aktywne dla których ECU.

- 🔹 Transakcje o statusie innym niż „Executable” są zawsze wykonywane – może to powodować błędy.

6.5. Ustawienia przetwarzania TAL

- Można dostosować parametry:

- Programowanie równoległe

- Liczba prób w przypadku błędu

- Sprawdzenie licznika programowania

- Wyłączenie transmisji HTTP

- Automatyczne uzupełnianie listy InstalledECUList

- Prędkość (km) dla odcisku

- Wyłączenie RoE (Response on Event)

- Optymalizacja programowania bootloadera

- Użycie lokalnych plików NCD

- Aktywacja delta SWE

- Przełączanie ECU do trybu programowania

- Fallback do UDS w przypadku błędu HTTP

- Sprawdzenie statusu ochrony programowania

- Wymuszenie transmisji SWE dla SMAC

- Wyłączenie asystenta testera (TAS)

6.6. Panel monitorowania (Monitoring Dashboard)

- Elementy:

- Pasek postępu

- Wybór typów zdarzeń do logowania

- Zapis statusu do pliku

- Czyszczenie panelu

- Panel statusu – pokazuje informacje o przebiegu procesu

Rozdział 7. Kodowanie

- Kodowanie umożliwia ustawienie funkcji programowalnych jednostek ECU. Moduł ekspercki kodowania pozwala użytkownikowi kodować pojedyncze ECU bez konieczności używania listy transakcji (TAL).

7.1. Przygotowanie

- Aby rozpocząć kodowanie:

- Nawiąż połączenie z pojazdem (patrz Rozdział 5 – Łączenie).

- Odczytaj zlecenie pojazdu (FA) lub załaduj je z pliku.

- Kliknij „Edit”, aby otworzyć FA w edytorze FA/FP.

- Aktywuj FA (zwykle automatycznie).

- Po aktywacji FA, profil pojazdu (FP) zostanie wygenerowany i wyświetlony po prawej stronie. Można go zapisać jako plik XML.

- Następnie odczytaj lub załaduj SVT (System Variant Table) – za pomocą przycisków „Read (VCM)” lub „Read (ECU)”.

- SVT można zapisać do pliku i używać później.

7.2. Odczyt danych kodowania

- Dane kodowania można odczytać dla jednego lub wielu ECU za pomocą przycisku „Read coding data” lub menu kontekstowego.

- Po odczycie:

- Dane kodowania (NCD) są wyświetlane jako rozwijane węzły pod CAFD.

- Pliki NCD są zapisywane w folderze CAF w katalogu danych E-Sys.

- Można je edytować bezpośrednio w edytorze FDL.

7.3. Wykonanie kodowania

- Aby wykonać kodowanie:

- Muszą być dostępne odpowiednie pliki NCD w folderze CAF.

- Użyj przycisku „Coding” lub menu kontekstowego.

- Kodowanie odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu TAL-Processing.

- Można przyspieszyć proces przez aktywację opcji „Parallel TAL execution”.

- Po zakończeniu kodowania pojawi się okno z informacją o statusie.

7.4. Dodatkowe funkcje

7.4.1. Stan kodowania fabrycznego (Code delivery state)

- Można zresetować ECU do stanu kodowania fabrycznego za pomocą przycisku „Coding delivery state”.

7.4.2. Odczyt CPS (Coding Proof Stamp)

- Przycisk „Read CPS” otwiera okno z wynikiem odczytu stempla potwierdzającego kodowanie. CPS służy do walidacji kodowania przez ECU.

7.4.3. Kodowanie NCD

- Po odczycie NCD można je zakodować bezpośrednio do ECU za pomocą przycisku „Code NCD”.

7.4.4. Filtr SVT i reset

- Aby uprościć widok SVT, można ograniczyć go do wybranych jednostek SWE. Pozostałe zostaną ukryte do czasu wybrania opcji „All”.

- Przycisk „SVT Reset” służy do usunięcia załadowanego SVT Actual lub Target i zresetowania drzewa SVT.

Rozdział 8. Funkcje specjalne dla ECU typu L4

8.1. Mapowanie

- Aby obsłużyć jednostki ECU typu KWP2000 przeniesione ze starszych serii, należy przemapować ich dane logistyczne (np. numer montażowy, numer sprzętowy, referencję sprzętową) na identyfikatory SGBM.

- Mapowanie odbywa się za pomocą plików XML generowanych w edytorze „Eintrittskarteneditor (EKE)” i dodawanych do kontenera PDX w sekcji „Config”.

Rodzaje plików mapowania i ich funkcje:

- BTLD – mapuje referencję sprzętową ECU na identyfikator SGBM i wersję bootloadera.

- CAFD – mapuje numer montażowy na identyfikator SGBM pliku CAFD.

  - Główna wersja CAF pochodzi z parametru BMW_vehicleManufacturerCodingIndex (odczytywanego przez usługę diagnostyczną „Ident_Lesen”).

  - Wersja podrzędna i poprawkowa pochodzi z usługi „Aenderungsindex der Codierdaten lesen”.

- HWEL – mapuje fizyczny numer sprzętowy ECU (PECUHN) i referencję sprzętową (ZZZPPP) na identyfikator SGBM i wersję modułu sprzętowego HWEL.

  - Jeśli numer sprzętowy nie może być odczytany, mapowanie odbywa się tylko na podstawie referencji sprzętowej.

- TYPNR – mapuje numer montażowy na numer homologacji typu („Typprüfnummer”).

- ZB – mapuje numer montażowy i referencję programu (lub danych) na jednostki oprogramowania (SGBM-ID i wersje).

  - Jeśli dane ECU i pliki mapowania różnią się tylko wersją programu, mapowane są tylko identyfikatory SGBM, a wersje ustawiane są na 000_000_000.

Rozdział 9. Odzyskiwanie danych indywidualnych

- Celem funkcji IDR (Individual Data Recovery) jest odczytanie danych użytkownika z ECU przed wykonaniem operacji takich jak wymiana lub programowanie, a następnie ich przywrócenie po zakończeniu tych działań.

- 🔹 IDRlight to uproszczona wersja IDR stosowana w niektórych ECU.

9.1. IDBackup – tworzenie kopii danych indywidualnych

- Proces polega na odczycie i zapisaniu danych indywidualnych z ECU.

9.1.1. Automatyczne obliczanie TAL dla IDBackup

- Aby automatycznie obliczyć TAL dla IDBackup, potrzebne są:

- SVT-Actual i SVT-Target, które różnią się przynajmniej jednym elementem HWEL (identyfikator lub wersja).

- Jeśli nie ma dostępu do bazy KIS, można ręcznie zmodyfikować SVT-Actual i zapisać jako SVT-Target.

- 🔹 Ostrzeżenia podczas obliczania TAL (np. brak KIS) nie wpływają na IDBackup i można je zignorować.

- Po kliknięciu „ID Backup” TAL zostanie wygenerowany. Można go zapisać i edytować w edytorze TAL lub XML.

9.1.2. Ręczne tworzenie TAL dla IDBackup

- Można ręcznie utworzyć TAL w edytorze TAL. Wymagane elementy:

- Transakcja HWInstall (dowolna zawartość)

- Transakcja HWDeinstall (dowolna zawartość)

- Transakcja IDBackup z elementem IDBackupTA lub IDBackupLight

- 🔹 W transakcji IDBackup można użyć tylko jednego z elementów: IDBackupTA lub IDBackupLight.

9.1.3. Odczyt i zapis danych indywidualnych

- Aby odczytać dane:

- Załaduj TAL w module „Expert Mode → TAL-Execution”.

- Po zakończeniu procesu pojawi się okno zapisu danych.

- Dane zostaną zapisane jako plik IDBackup.bak (mogą też powstać dodatkowe pliki).

- Przykłady plików kopii zapasowej:

- IDR classic – plik XML

- IDR light – plik z rekordami danych

- IDR z klientem PIA – pliki specyficzne dla aplikacji

9.2. IDRestore – przywracanie danych indywidualnych

- Proces polega na zapisaniu danych z kopii do ECU.

9.2.1. Automatyczne obliczanie TAL dla IDRestore

- Wymagania:

- SVT-Actual i SVT-Target (mogą być identyczne)

- Plik IDBackup.bak musi być dostępny

- Ścieżka do katalogu backupu musi być podana

- Po kliknięciu „ID Restore” TAL zostanie wygenerowany i zapisany. Zawiera tylko operacje IDR – nie służy do programowania ani kodowania.

- 🔹 Ostrzeżenia podczas obliczania TAL (np. brak KIS) nie wpływają na IDRestore.

9.2.2. Ręczne tworzenie TAL dla IDRestore

- W edytorze TAL należy utworzyć linię TAL z transakcją IDRestore. W zależności od trybu IDR:

- IDR light – dodaj element IDRestoreLight, a w nim rekordy danych (DataRecord) z identyfikatorem i wartością.

- IDR classic / PIA client – dodaj element IDRestore, a w nim:

  - MemoryObjectIdentifier

  - MemorySize

  - ścieżkę do pliku danych

9.2.3. Wykonanie IDRestore

- Załaduj TAL w module „TAL-Execution” i uruchom proces. Po pomyślnym zakończeniu status TAL będzie „Finished”.

Rozdział 10. OBD-CVN

Moduł OBD-CVN (Calibration Verification Number) dostępny w trybie eksperckim umożliwia:

- odczyt CVN z ECU,

- obliczenie CVN na podstawie sub-CVN poszczególnych jednostek SWE istotnych dla OBD,

- porównanie wartości odczytanych i obliczonych,

- zapis wyników do pliku raportu (tekstowego lub XML).

Do obliczeń wykorzystywane są dane z dokumentu SVT, który można:

- odczytać z ECU,

- odczytać z VCM,

- załadować z pliku.

10.1. Interfejs użytkownika (GUI)

W interfejsie SVT:

- Czerwony – stan referencyjny ECU,

- Niebieski – stan aktualny ECU,

- Zielony – SVT, w którym stan referencyjny i aktualny są identyczne.

10.1.1. Elementy GUI

- 10.1.1.1. Dane pojazdu

- Vehicle Order – plik z listą zleceń pojazdu (FA).
Jeśli zawiera tylko jedno FA, zostanie ono automatycznie aktywowane po załadowaniu.

- Read – odczyt FA z pojazdu.

- Load – załaduj FA z pliku.

- Save – zapisz FA do pliku.

- Vehicle Profile – generowany automatycznie z aktywowanego FA i wyświetlany jako drzewo.

🔹 Po odczycie FA, VIN również zostanie odczytany i zapisany w FA (FAList/FA/FZAuftrag/Header/Vinlong).

- 10.1.1.2. SVT Actual

- Read (VCM) – odczyt SVT z pojazdu.

- Read (ECU) – funkcjonalny odczyt SVT z ECU.

- Load – załaduj SVT z pliku.

- Save – zapisz SVT.

- Edit – edytuj SVT w edytorze SVT.

- 10.1.1.3. KIS / SVT Target

- I-Step (shipment) – dostępne etapy integracji wysyłkowej.

- I-Step (target) – dostępne etapy integracji docelowej.

- Calculation strategy – strategia obliczania SVT (np. Single Flash, Complete Flash, Construction Progress).

- File Name – ścieżka do pliku SVT.

- Calculate – oblicz SVT-Target na podstawie I-Step i FA (oraz SVT-Actual, jeśli dostępny).

- Read (VCM) – odczyt SVT-Target z VCM.

- Load / Save – załaduj / zapisz SVT-Target.

- Edit – edytuj SVT-Target.

- HW-IDs from SVTactual – kopiowanie elementów HWEL, HWAP i HWFR z SVTactual do SVTtarget.

- 10.1.1.4. Kodowanie

- Read – odczyt CVN z wybranych ECU.

- Calculate – obliczenie CVN z sub-CVN jednostek SWE istotnych dla OBD.

- Compare – porównanie wartości odczytanych i obliczonych.

- 10.1.1.5. Filtr

- Filter – filtrowanie drzewa SVT według wybranej klasy procesowej.

- SVT Reset – reset SVT/SVK-Actual/Target i usunięcie drzewa SVT.

10.2. Tryb wsadowy

Funkcjonalność wsadowa dla OBD-CVN została szczegółowo opisana w sekcji „CVN / OBD” w rozdziale 20.

Rozdział 11. VCM – Zarządzanie konfiguracją pojazdu

- Moduł VCM zapewnia funkcje związane z zarządzaniem konfiguracją pojazdu. VCM to komponent w pojeździe, który przechowuje określone stany i informacje o pojeździe.

- Komunikacja z VCM odbywa się na początku sesji, zanim zostaną obsłużone poszczególne ECU.

- W pojeździe zainstalowane są dwa ECU związane z VCM:

- VCM Master

- VCM Backup

- Dzięki temu zapewniona jest niemal pełna odporność na awarie – jeśli jeden z ECU ulegnie uszkodzeniu, dane nadal są dostępne na drugim.

- 🔹 Dane konfiguracyjne mogą być zapisywane bezpośrednio tylko do jednostki Master. Backup może być jedynie synchronizowany z Masterem.

Struktura modułu VCM

- Moduł VCM podzielony jest na cztery podmoduły:

- File – obsługa plików FA, FP, SVT Actual i SVT Target

- Master – odczyt/zapis danych do jednostki VCM Master

- Backup – synchronizacja danych z jednostką VCM Backup

- VCM Info & Status – odczyt wersji i statusu VCM

11.1. File – Obsługa plików

- W tym podmodule można:

- Załadować pliki FA, FP, SVT z systemu plików (przycisk z trzema kropkami)

- Zapisz jako… – zapisać pliki z nową nazwą

- Edytować – otworzyć plik FA lub SVT w odpowiednim edytorze

11.2. Master – Jednostka główna VCM

- W tym podmodule można:

- Odczytać/zapisać FA, FP i VIN z/do VCM Master

- Odczytać/zapisać I-Step (aktualny, ostatni, wysyłkowy)

- Wykryć wymienione ECU – porównanie numerów seryjnych ECU z listą referencyjną

- Odczytać/zapisać SVT Target

- Wygenerować SVT Actual na podstawie SVK

- Odczytać VIN z jednostki Master

11.3. Backup – Jednostka zapasowa VCM

- Funkcje:

- Odczyt/zapis danych backupowych (FA, FP, SVT Target, I-Step) z/do CAS (Backup Partner)

- Synchronizacja danych z Mastera do Backup i odwrotnie

- Odczyt/zapis VIN z/do CAS

- Aktualizacja VIN w Backup na podstawie VIN z Mastera

- 🔹 Wymiana ECU jest wykrywana przez porównanie numerów seryjnych – różnice oznaczają wymianę.

11.4. VCM Info & Status

- Funkcje:

- Odczyt wersji VCM – tylko dla VCM SP25 i nowszych

- Odczyt statusu VCM

- Wybór celu (Master/Backup) z listy rozwijanej

Rozdział 12. KDS – Ochrona przed kradzieżą komponentów

- System KDS chroni wybrane komponenty pojazdu przed kradzieżą. Oprócz mechanicznych zabezpieczeń, wprowadzono elektroniczny system ochrony, który tworzy nierozerwalne powiązanie między pojazdem a komponentem.

- Jeśli komponent zostanie wymieniony, ECU chronione przez KDS rozpoznają, że zostały zainstalowane w innym pojeździe. W zależności od komponentu, funkcjonalność może zostać ograniczona lub całkowicie wyłączona.

Proces ponownego powiązania (Refurbish)

- W przypadku wymiany jednostki sterującej (np. BCP – jednostka główna KDS) lub instalacji nowego/używanego komponentu, konieczne jest ponowne powiązanie ECU z pojazdem.

- 🔐 Proces ten wymaga autoryzacji ze strony BMW oraz użycia bezpiecznego tokena.

12.1. KDS – Tryb rozszerzony (KDS Extended)

- Obsługuje systemy KDS 2.0 i 2.5, oparte na zestawach bezpiecznych tokenów.

Wymagania:

- Komputer musi być podłączony do sieci BMW (intranet).

- Musi być zaimportowany ważny certyfikat klienta E-Sys.

- Musi być skonfigurowany adres URL do backendu SFA.

12.1.1. Szybkie sprawdzenie KDS (Quick Check)

- Przycisk „Quick check” uruchamia kontrolę systemu KDS. Wynik może być jednym z poniższych:

- MASTER_OK_CLIENT_OK

- MASTER_OK_CLIENT_INVALID

- MASTER_INVALID_CLIENT_OK

- MASTER_INVALID_CLIENT_INVALID

- ERROR_CLIENT_NOT_PAIRED

12.1.2. Standardowe działania

- Read KDS – odczyt całego systemu KDS.

- Refurbish – ponowne powiązanie wszystkich komponentów KDS (wymaga połączenia z intranetem BMW).

- Zmiana trybu operacyjnego – zmiana trybu pracy ECU (np. AUDIT, OPEN). Wymaga certyfikatu klienta i połączenia z backendem.

12.1.3. Działania rozszerzone

- Generowanie pliku żądania tokena – dla wybranych ECU lub całego systemu KDS.

- Typy żądań tokenów:

  - Re-Pairing (0x009C9C)

  - Remove client pairing (0x00DC9D)

  - Remove master pairing (0x00DCC9)

  - Tryb AUDIT (0x00AAFC)

  - Tryb OPEN (0x00AAFC)

- Wysyłanie żądania do backendu – tylko w sieci BMW.

- Zapis tokena – zapisuje aktywny zestaw tokenów KDS do ECU.

12.1.4. Odczyt danych klucza KDS

- Read data – wyświetla wszystkie identyfikatory KDS i odpowiadające im klucze publiczne.

- Export data – eksport wyników do pliku CSV (lokalizacja: folder KDS w katalogu danych E-Sys).

12.2. KDS – Tryb komfortowy (KDS Comfort Mode)

- Obsługuje cały pojazd jako całość (brak możliwości wyboru pojedynczych ECU).

Wymagania:

- Połączenie z siecią BMW.

- Certyfikat klienta E-Sys.

- Skonfigurowany backend SFA.

12.2.1. Odczyt statusu KDS

- Przycisk „Read KDS Status” odczytuje dane KDS i wyświetla je w tabeli:

| Kolumna | Opis |
| --- | --- |
| KDS-ID | Identyfikator KDS |
| Name | Nazwa ECU |
| Individualization | Status indywidualizacji |
| Pairing | Status powiązania |
| Locking | Status blokady |
| Overall State | Ogólny stan KDS |

12.2.2. KDS Re-Pair

- Przycisk „KDS Re-Pair” uruchamia proces ponownego powiązania wszystkich komponentów KDS w pojeździe.

- 🔹 Wymagane są tokeny zabezpieczające. Proces odbywa się automatycznie, jeśli spełnione są warunki sieciowe i certyfikacyjne.

Możliwe stany ogólne KDS:

- OK

- MASTER_OK_CLIENT_INVALID

- MASTER_INVALID_CLIENT_OK

- MASTER_INVALID_CLIENT_INVALID

- MASTER_UNKNOWN_CLIENT_NOT_PAIRED

- MASTER_NOT_PAIRED_CLIENT_UNKNOWN

- MASTER_UNKNOWN_CLIENT_TIMEOUT

- MASTER_ERROR_CLIENT_ERROR

- CLIENT_NOT_INDIVIDUALIZED

- PAIRING_NOT_LOCKED

- CLIENT_NOT_LOCKED

- CLIENT_TIMEOUT

- ZSG_WRONG_CODING

Rozdział 13. Generowanie danych testowych FAT / AMTS

- Moduł ten umożliwia generowanie danych testowych NCD dla celów testowych kodowania w ramach FAT (Functional Acceptance Test) oraz AMTS (Automotive Test Suite).

Wymagania wstępne dla generowania danych testowych:

- Kodowanie 2 (FAT):

  - Musi być wybrany dokładnie jeden plik FA.

  - VIN w FA musi być testowy (np. 11. znak VIN to „H”).

  - CAF musi obsługiwać kodowanie w wersji 2.

- Kodowanie 3 (AMTS):

  - Muszą być załadowane dokładnie dwa różne pliki FA.

  - VIN-y muszą być różne i testowe.

  - FA muszą różnić się przynajmniej w jednym z następujących parametrów:

    - Kod koloru

    - Kod materiału

    - Kryterium czasowe

    - Wpisy SA

    - Wpisy E

    - Wpisy K

Błędy i komunikaty diagnostyczne:

- C770 – Wybrano więcej niż jeden FA dla kodowania FAT (Coding2).

- C771 – FA zawiera nieprawidłowy VIN. Wymagany jest testowy VIN.

- C772 – Dla kodowania AMTS (Coding3) wymagane są dokładnie dwa pliki FA.

- C773 – FA muszą mieć różne testowe VIN-y i różnić się w co najmniej jednej cechach.

- C774 – Wykryto zduplikowane nazwy funkcji w kilku CAF-ach. Nie są dozwolone.

- C775 – Nie udało się obliczyć wszystkich wymaganych danych NCD. Proces przerwany.

- C776 – Brak zaimportowanego certyfikatu klienta dla Secure Coding Backend (SCB) lub certyfikat wygasł.

- C777 – Wynik żądania tokena nie zawiera poprawnego ciągu JSON.

- C778 – Brak skonfigurowanego poprawnego adresu URL w pliku esys.Properties. Skontaktuj się z SCB-Support (scb.support@bmw.de), podając uzasadnienie.

- C780 – Nie udało się utworzyć listy niepodpisanych tokenów programowania lub pliku żądania dla SWL Security.